SPS – praxis

Anwendungsbeispiele in
Kommunikation und Antriebstechnik

- TCP/IP, CAN, CanOpen, RS232

- Simatic S7, Wago / Beckhoff

- PC Visual Basic 6

Simatic S7, S5, Beckhoff / Wago
Lenze, MAXON, BTR, Systeme Helmholz, NetLink

CiA (Can in Automation, www.can-cia.de)
LibNoDave
sind eingetragene Marken bzw. Warenzeichen deren Besitzer.

© 2007 by Robert Smazinka

Inhalt

1.	Einleitung	3

2.	Kommunikation	4

2.1.	Simatic S7 - PC mit NetLink	4

2.2.	WAGO / Beckhoff – PC	8

2.3.	Wago als Server	9

2.4.	PC als Server	18

2.5.	Wago / Beckhoff - Simatic S7 mit NetLink	23

2.6.	Simatic S7 – PC mit RS232	23

2.7.	Simatic S7 – PC mit RK3964 und RK512	24

2.8.	Simatic S5	24

3.	CAN, CANOpen	25

3.1.	Grundlagen	25

3.2.	Telegrammtypen	28

3.3.	Objektverzeichnis, Object Dictionary	33

3.4.	Mapping	34

4.	Can / CanOpen-Geräte und Baugruppen	35

4.1.	Simatic kompatible CAN300/400 Baugruppe	35

4.2.	MAXON-Motor	36

4.3.	LENZE-Motor	41

4.4.	BTR Digital-, Analogbauruppen	42

5.	Tips und Tricks	43

5.1.	S7 - indirekte Adressierung  (ohne Gewähr)	43

6.	Hilfsmittel	46

6.1.	Analysetools	46

6.2.	Bezugsquellen	46

6.3.	Messe	46

# Einleitung

Voraussetzungen

Um mit den Beispielen arbeiten zu können müssen Kenntnisse der Steuerungstechnik, Softwarentwicklung und PC-Vernetzung vorhanden sein.
Kein Bestandteil dieses Buches ist Windows- und SPS Grundlagenwissen zu schaffen.

Ausführlicher wird auf CAN bzw. CANOpen eingegangen.

Zahlendarstellung

Dezimalzahlen sind ohne Zusätze, Hexadezimalzahlen mit 0x,oder &H voran oder mit h am Ende (&H10, 0x10 oder 10h ist in Dezimal 16) dargestellt.

# Kommunikation

Maschinen die für sich alleine laufen gibt es immer seltener.  Für die Verbindung zu einer gleichen SPS gibt es meistens passende Möglichkeiten. 
Zu einem PC kommt immer mehr TCP/IP zum Zuge.

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Verbindung (TCP/IP)

- S7 – PC mit NetLink

- WAGO / Beckhoff – PC

- WAGO / Beckhoff – S7

Danach folgt noch ein Beispiel wie eine S7 mittels CP340 am PC angeschlossen werden kann.

## Simatic S7 - PC mit NetLink

Mit NetLink kann ein PC preiswert mit einer S7-300 über TCP/IP gekoppelt werden. Eine weitere Hardware und Software muss in der S7 nicht installiert und eingebunden werden. Die schnellste Verbindung ist es allerdings nicht und die S7 kann aktiv, also von sich aus, nicht senden.
Das ganze läuft in etwa so wie man es in den S5-Zeiten mit der PG-AG-Leitung und einen AS511-Treiber gemacht hat.

Bei dem NETLink lite handelt es sich um ein Gateway von MPI nach TCP/IP. Die Elektronik ist im Stecker eingebaut. Der eigentliche Zweck dieses Adapters ist das S7-Programmiersystem (PG) statt mit der seriellen Schnittstelle (COM1) über das LAN (TCP/IP) zu verbinden. Dazu gibt es den Treiber für das S7-PG.

### Verwendete Hardware

PC mit Windows 2000 Pro
Simatic S7 CPU 312
NetLink 700-880-MPIO1 (Systeme Helmholz)
TCP/IP Leitung, Switch

### Verwendete Software

VisualBasic 6.0

### NetLink Adressierung

Der NetLink wurde mit den mitgelieferten Systemprogrammen auf die Adresse 192.168.0.62 und Port 1099 eingestellt.
Der Adapter ist ein TCP-Server weshalb er auch von mehreren PCs eine Verbindung herstellen kann. Zum Beispiel kann mit dem Laptop die SPS programmiert werden und mit einem Visualisierungs-PC die Anlage abgebildet werden. Auf dem gleichen PC oder verschiedene spielt keine Rolle.

### NetLink Grundlagen

TCP-Telegrammaufbau

- Das Telegramm besteht aus 3 Teilen:
Message header

- Extendet message header

- Data

| Byte | Inhalt | Bezeichnung / Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| Message header |  |  |
| rx | 3 | 3: Empfänger ist MPI-Task (NetLink) |
| tx | 255 | 255: Sender ist Host (der PC) |
| ln | 8+Datenbytes | Message Länge |
| nr | *1 | Message number |
| A | 0 | 0: keine Antwort |
| F | 0 | Fehlernummer |
| B | *2 | Comand: 32h=DB, 33h=M, 34h=E/A,35h:Z, 36h=T, 32h=CPU-Status) |
| Extendet message header |  |  |
| Msg.data(0) | 2 | MPI – CPU-Nr |
| Msg.data(1) | 0 | Data-Area (DW-Nummer.Highbyte bei DBs) Unbenutzt beim Rest |
| Msg.data(2 und 3) | 0 | Data-Adress (DB-Nummer 0..65534) Data-Adress (MB-Nummer 0..65534) |
| Msg.data(4) | 0 | Data-Index (DW-Nummer.Lowbyte bei DBs) Unbenutzt beim Rest |
| Msg.data(5) | 0 | Anzahl der Bytes lesen (1..222) oder schreiben (1..216) |
| Msg.data(6) | 5 | Data-Typ (5=UINT8) |
| Msg.data(7) | 1 | Function-Code (1=lesen, 2=schreiben *3) |
| Data |  |  |
| Msg.data(8..254) |  | Nettodaten |

*1) Die MessageNummer sollte vor jedem senden um 1 erhöht werden: 
msg.nr = msg.nr + 1

*2) auf 32h (MPI-GET_OP-STATUS ist die Antwort:

0: Stop

1: Start

2: Run

3: Unbekannt

*3) Bei Ein und Ausgängen unterscheidet dieser Parameter zwischen E und A.

### Das NetLink PC-Programm

Form: FBsp1.frm

Option Explicit

Dim sIP As String

Dim iPort As Integer

Dim empfBytes(256) As Byte

Private Sub Form_Load()

sIP = "192.168.0.62"

iPort = 1099

Text1.Text = "Bitte Connect drücken"

End Sub

Private Sub cmdConnect_Click()

Text1.Text = ""

If Winsock1.State <> sckConnected Then

Winsock1.RemoteHost = sIP

Winsock1.RemotePort = iPort

Winsock1.Protocol = sckTCPProtocol

Winsock1.connect

Text1.Text = "Connect läuft.."

Else

Text1.Text = "Connect noch verbunden"

End If

End Sub

Private Sub cmdRead_Click()

Leseauftrag

End Sub

Private Sub cmdClose_Click()

Winsock1.Close

Text1.Text = "Verbindung beenden"

End Sub

Private Sub Winsock1_Connect()

Text1.Text = "Verbunden mit " + Winsock1.RemoteHostIP + " :" + CStr(Winsock1.RemotePort)

End Sub

Private Sub Winsock1_DataArrival(ByVal bytesTotal As Long)

Dim i As Integer

Dim s As String

Text1.Text = CStr(bytesTotal) & " Bytes empfangen"

Call Winsock1.GetData(s, vbByte, 256)

' die ersten 16 Byte sind TCP-Header, danach folgen die Daten

' Daten gibt es also wenn mehr als 16 Byte empfangen wurden.

If bytesTotal > 16 Then

Text1.Text = "Empf: "

For i = 17 To bytesTotal

empfBytes(i) = Asc(Mid(s, i, 1))

Text1.Text = Text1.Text & CStr(empfBytes(i)) & " "

Next

End If

End Sub

Private Sub Winsock1_Close()

Text1.Text = "Verbunden geschlossen"

End Sub

Private Sub Winsock1_Error(ByVal Number As Integer, Description As String, ByVal Scode As Long, ByVal Source As String, ByVal HelpFile As String, ByVal HelpContext As Long, CancelDisplay As Boolean)

Text1.Text = "Fehler " + Description

End Sub

Sub Leseauftrag()

Dim msg As MSG_STRUC

Dim Anzahl As Byte

Dim Sendestring As String

' &H31  ' DB

' &H33  ' M

' &H34  ' E/A

' &H35  ' Z

' &H36  ' T

' &H32  ' SPS

Anzahl = 8 ' n Byte lesen { msg.data(1): 0=Read }

msg.rx = 3

msg.tx = 255

msg.ln = 8

msg.nr = 1

msg.a = 0

msg.f = 0

msg.b = &H34    ' E/A

msg.e = 0

msg.data(0) = 2 ' MPI 2 ist CPU

msg.data(1) = 0

msg.data(2) = 0 ' addr.L

msg.data(3) = 0 ' addr.H

msg.data(4) = 0 ' IX

msg.data(5) = Anzahl ' count

msg.data(6) = 5 ' UINT

msg.data(7) = 1 ' read

Sendestring = Msg_To_String(msg, Anzahl)

If Winsock1.State = sckConnected Then

Winsock1.SendData Sendestring ' den Leseauftrag absenden, als Ergebnis kommen die gewünschten Daten

Text1.Text = "lesen läuft.."

Else

Text1.Text = "keine Verbindung"

End If

End Sub

Modul: Modul.bas

Type MSG_STRUC

rx As Byte

tx As Byte

ln As Byte

nr As Byte

a As Byte

f As Byte

b As Byte

e As Byte

data(254) As Byte

dummy(24) As Byte   'for compatibility with older definitions (288 Bytes)

End Type

Dim by(288) As Byte

Function Msg_To_String(msg As MSG_STRUC, Anzahl As Byte) As String

Dim i As Integer

Dim s As String

Dim n As Integer

' zuerst alles in ein Bytearray kopieren

by(0) = msg.rx

by(1) = msg.tx

by(2) = msg.ln

by(3) = msg.nr

by(4) = msg.a

by(5) = msg.f

by(6) = msg.b

by(7) = msg.e

For i = 0 To 7

by(i + 8) = msg.data(i)

'Debug.Print "by"; i + 8; "="; by(i + 8)

Next

' jetzt den String zusammenstellen

s = ""

If by(15) = 1 Then ' 1=Lesen

n = 15

Else

n = 15 + Anzahl

End If

For i = 0 To n

s = s & Chr(by(i))

Next

Msg_To_String = s

End Function

## WAGO / Beckhoff – PC

Die Wago CPU 750-841 verfügt bereits über eine TCP/IP-Schnittstelle.
Die Verbindung wird traditionell mit Client/Server aufgebaut. Dies wird auch unter reinen PC-Verbindungen so gehandhabt.
In diesem Zusammenhang bedeutet Clien/Server:
Der eine Verbindungspartner ist ein Server. Er bereitet alles vor damit sich ein oder mehrere Clients mit ihm verbinden können. Jeder Partner kann aktiv senden.
Es folgen nun 2 Beispiele: Im ersten ist die Wago der Server, der oder die PCs die Clients. Im zweiten Beispiel ist der PC der Server und die Wago(s) die Clients.

Wie in jeder TCP/IP-Architektur kann es je „Rechner“ nur eine IP-Adresse geben.
Hier hat der PC die Adresse 192.168.0.1, die Wago ist 192.168.0.2 .
Der Server öffnet einen Kanal auf die Portnummer 1110. Das ist eine Nummer im freien Bereich, denn der Webbrowser ist an 80 und FTP auf Port 21. (Es gibt jedoch noch weitere Dienste mit fest belegten Ports.)

## Wago als Server

Das folgende Beispiel nutzt die WAGO als Server und den PC als Client.

### Verwendete Hardware

PC mit Windows 2000 Pro

WAGO SPS 750-841

TCP/IP Leitung, Switch

### Verwendete Software

VisualBasic 6.0

CoDeSys 2.3.4.3

### Das WAGO-Programm

Auf der CD: BUCH\SW\WAGO\Server

Bild: k23wagovisu.jpg

In dieser Visu gibt es die nötigen Variablen für einen Test.

Der „Kommunikations-Status: 0“ ist hier auf 0 und rot da die Grafiken ohne der WAGO-SPS im CoDeSys-Simulationsmodus gemacht wurden. Und diese Simulation kann TCP/IO nicht.

Der Button „Senden“ tastet  PLC_PRG.Sendeauftrag  auf True.

Dadurch werden im  PLC_PRG  die Sendedaten in die Variable TCP_IO.Sendetext kopiert und der Sendeauftrag TCP_IO.Sendeauftrag an das TCP_IO – Programm übergeben.

IF Sendeauftrag THEN

Sendeauftrag:=FALSE;

TCP_IO.Sendetext := Sendedaten;

TCP_IO.Sendeauftrag := TRUE;

END_IF

Im Programm  TCP_IO  wird damit in den ETH_STATE 5 verzweigt. Das ist der eigentliche „Sender“.

IF Sendeauftrag THEN

ETH_STATE:=5; (* SENDEN *)

Sendeauftrag:=FALSE;

END_IF

Hier wird das Datentelegramm endlich mit SOCK_SEND abgeschickt:

5:	(*Daten Senden*)

RETURNVALUE:=SOCK_IS_CONNECTED(SOCKCOMM);

IF RETURNVALUE=1 THEN

IF LEN(Sendetext)>1 THEN

SOCK_SEND(SOCKCOMM, ADR(Sendetext), LEN(Sendetext), 0);

END_IF

ETH_STATE:=2;

ELSE

ETH_State:=9; (*Fehlerbehandlung*)

END_IF

In der Taskkonfiguration sind zwei Tasks definiert:

Der erste für das Hauptprogramm  PLC_PRG.

Der zweite für das Programm  TCP_IO.

Das  PLC_PRG  ist im Task  Tisch  aufgerufen. Bei anderen Anwendungen könnte es  Main  heißen.

Der Task läuft hier im 50ms Raster.

k23wagoTaskPlcPrg.jpg

k23wagoTaskPlcPrgCall.jpg

Das  TCP_IO  ist im Task  Komm1  aufgerufen.

Der Task ist freilaufend damit die Verbindung zügig bearbeitet wird.

Hier wird auch gleich der Port eingestellt.

TCP_IO(TCP_PORT:= 1110);

k23wagoTaskKommPrg.jpg

k23wagoTaskKommPrgCall.jpg

Wago Programme:

PROGRAM PLC_PRG

VAR

Sendeauftrag:BOOL;

Sendedaten:STRING;

Empfangsdaten:STRING;

END_VAR

(*

Konfiguration für Kommunikation

in TaskConfig: PLC_PRG auf Zyklisch 50ms, Prio 1

eigener task für TCP_IO  Freilaufend Prio 11

*)

Kommunikationsabbruch := (TCP_IO.ETH_STATE = 0);

IF Sendedaten='' THEN

Sendedaten:='Hallo PC';

END_IF

IF Sendeauftrag THEN

Sendeauftrag:=FALSE;

TCP_IO.Sendetext := Sendedaten;

TCP_IO.Sendeauftrag := TRUE;

END_IF

Empfangsdaten:=TCP_IO.Empfangsdaten;

PROGRAM TCP_IO

VAR_INPUT

TCP_PORT:INT;	(*Kommunikation vom PC zur Wago*)

A_Status_Ethernet: BOOL;

ETH_STATE : BYTE:=0;

Sendeauftrag:BOOL;

Sendetext:STRING;

END_VAR

VAR_OUTPUT

Empfangsdaten:STRING;

END_VAR

VAR

ESOCKET : DINT;

Bytes_Received : DINT;

Data : ARRAY[1..1500] OF BYTE;

Kommando : STRING[255];

SOCKADRR:SOCK_ADDR;

SOCKADRRCLIENT:SOCK_ADDR;

SOCKRET:DINT;

RETURNVALUE:DINT;

NAME:STRING:='WAGO';

SOCKCOMM: DINT;

END_VAR

CASE ETH_STATE OF

0:

SOCKADRR.port:=TCP_PORT;

SOCKADRR.family:=2;

SOCKADRR.ip_addr:=SOCK_IP_ADDR_ANY;

SOCKADRR.name:=ADR(NAME);

ESOCKET:=SOCK_SOCKET(SOCK_FAMILY_IP, SOCK_TYPE_STREAM, SOCK_NONE);

IF ESOCKET>0 THEN

IF SOCK_FCNTL(ESOCKET, SOCK_SETFLAG, SOCK_BLOCK_or_ZC_ENABLE) = SOCK_SUCCESS THEN

SOCKRET:=SOCK_BIND(ESOCKET, ADR(SOCKADRR), 0);

IF SOCKRET=ESOCKET THEN

SOCKRET:=SOCK_LISTEN(ESOCKET, 1);

IF SOCKRET=SOCK_SUCCESS THEN

SOCKCOMM:=SOCK_ACCEPT(ESOCKET,ADR(SOCKADRRCLIENT),0);

ETH_STATE:=ETH_STATE+1;

ELSE

ETH_STATE:=9;

END_IF

ELSE

ETH_STATE:=9;

END_IF

ELSE

ETH_STATE:=9;

END_IF

END_IF

1:

IF SOCKCOMM>=0 THEN

A_Status_Ethernet:=TRUE;

ETH_STATE:=ETH_STATE+1;

ELSE

ETH_STATE:=9;

END_IF;

2: (* auf Verbindung warten und Daten empfangen *)

RETURNVALUE:=SOCK_IS_CONNECTED(SOCKCOMM);

IF RETURNVALUE=1 THEN

Bytes_Received:=SOCK_RECV(SOCKCOMM, ADR(DATA), 1500, 0);

IF Bytes_Received>0 THEN (*Daten sind da, Empfangen und verarbeiten*)

Kommando:=CONCAT(Kommando, BYTEARRAY_TO_STRING(ADR(Data), Bytes_Received));

ELSE

IF Sendeauftrag THEN

ETH_STATE:=5; (* SENDEN *)

Sendeauftrag:=FALSE;

END_IF

END_IF

IF LEN(Kommando)>1 THEN

ETH_STATE:=3;		(*Verarbeiten*)

END_IF

ELSE

ETH_State:=9; (*Fehlerbehandlung*)

END_IF

3:	 (* empfangene Daten auswerten *)

IF LEN(Kommando)>255 THEN

Kommando:=RIGHT(Kommando,255);

END_IF

Empfangsdaten:= Kommando;

Kommando:='';

ETH_STATE := 2; (* nicht genug Daten, weiter empfangen *)

5:	(*Daten Senden*)

RETURNVALUE:=SOCK_IS_CONNECTED(SOCKCOMM);

IF RETURNVALUE=1 THEN

IF LEN(Sendetext)>1 THEN

SOCK_SEND(SOCKCOMM, ADR(Sendetext), LEN(Sendetext), 0);

END_IF

ETH_STATE:=2;

ELSE

ETH_State:=9; (*Fehlerbehandlung*)

END_IF

9:

IF ESOCKET>=0 THEN SOCK_ABORT(ESOCKET); SOCK_CLOSE_SOCKET(ESOCKET); END_IF

IF SOCKCOMM>=0 THEN SOCK_ABORT(SOCKCOMM); SOCK_CLOSE_SOCKET(SOCKCOMM); END_IF

A_Status_Ethernet:=FALSE;

ETH_STATE:=0;

END_CASE;

Funktion:

FUNCTION BYTEARRAY_TO_STRING : STRING[255]

VAR_INPUT

DATA_POINTER:POINTER TO BYTE;

LEN:DWORD;

END_VAR

VAR

tmp:BYTE;

pt_string: POINTER TO STRING[255];

pt_byte:POINTER TO BYTE;

END_VAR

IF LEN > 255 THEN

LEN := 255;

END_IF

pt_byte:=data_pointer+LEN;

tmp:=pt_byte^;

pt_byte^:=0;

pt_string:=data_pointer;

BYTEARRAY_TO_STRING:=pt_string^;

pt_b

Bibliotheken:

Das wichtigste ist die Einbindung von der Sokets.lib der verwendeten CPU.

Diese befindet sich auf dem hier verwendeten PC in:

C:\PROGRAMME\SPS\WAGO SOFTWARE\CODESYS V2.3\TARGETS\WAGO\LIBRARIES\32_BIT

k23wagoBib.jpg

### Das PC-Programm

Auf der CD: BUCH\SW\ PC_TCP_Demo

k23_pc_components.jpg

Unter Visual Basic V6 muss unter Projects – Components das Microsoft Winsock Control 6.0 aktiviert sein. Auf deutsch: Projekt – Komponenten.

Dann erhält man dieses Icon in der Werkzeugleiste:

k23_pc_components_Icon.jpg

PC Programm:

Option Explicit

Dim IP$

Dim PO%

Private Sub Form_Load()

IP = "192.168.0.2" ' Adresse der WAGO

PO = 1110

Text1.Text = IP

Text2.Text = PO

End Sub

Private Sub cmdConnect_Click()

Dim s As String

On Error GoTo Err

If Winsock1.State = sckOpen Then

Winsock1.Close

End If

If Winsock1.State <> sckError Then

Winsock1.RemoteHost = IP

Winsock1.RemotePort = PO

Winsock1.Connect

Debug.Print ">> Init OK, Host:" + Winsock1.RemoteHost

Else

Debug.Print ">> Init Fehler"

End If

Exit Sub

Err: Debug.Print ">> Init Exeption: " + Err.Description

End Sub

Private Sub cmdClose_Click()

Winsock1.Close

End Sub

Private Sub cmdSenden_Click()

On Error GoTo Err

Winsock1.SendData txtSendedaten

Exit Sub

Err: Debug.Print ">> Send Exeption: " + Err.Description

End Sub

' #########################################################

Private Sub Winsock1_Connect()

lblDaten.Caption = "Connect zu Host: " & Winsock1.RemoteHost & "  IP: " & Winsock1.RemoteHostIP & "  Port: " & Winsock1.RemotePort

End Sub

Private Sub Winsock1_DataArrival(ByVal bytesTotal As Long)

Dim s As String

Winsock1.GetData s, vbString

lblDaten.Caption = s

End Sub

Die VISU

k23_pc_Visu.jpg

Hier können die nötigen Parameter IP-Adresse, Port eingegeben werden und die Verbindung geöffnet werden. Die Wago ist der Server und damit ständig im Listenmode um Anfragen zu bearbeiten. Am Ende sollte die Verbindung immer geschlossen werden damit offene Verbindungen vermieden werden. Irgendwann ist sonst der Bereich aufgebraucht und es geht nichts mehr.

Das mittlere Feld ist für die Sendedaten vorgesehen die mit dem Send-Button abgeschickt werden.

Der Server muss nicht unbedingt die Wago sein, es kann z.B. auch ein anderer PC sein.

## PC als Server

In diesem Beispiel ist der PC der Server und die Wago der Client.

### Verwendete Hardware

PC mit Windows 2000 Pro

WAGO SPS 750-841

TCP/IP Leitung, Switch

### Verwendete Software

VisualBasic 6.0

CoDeSys 2.3.4.3

### Das WAGO-Programm

Auf der CD: BUCH\SW\WAGO\Client

k24_WagoClient_Visu.jpg

Dieses Beispiel kommt mit nur einem Programm aus.

PROGRAM PLC_PRG

VAR

(* Z.B. 16#861C2A0D ist für

134.28.42.13 (134 = 16#86 ...) zu verwenden

*)

sIp:STRING; (* zu dieser Adresse eine Verbindung herstellen *)

Ip:DWORD;

Port:	INT; (* Der Server horcht auf diesen Port *)

str1:STRING;

str2:STRING;

sPos:INT;

w1:WORD;

w2:WORD;

w3:WORD;

w4:WORD;

dw:DWORD;

Button_Open:BOOL;

Button_OpenFlanke:BOOL;

Button_Send:BOOL;

Button_SendFlanke:BOOL;

Button_Close:BOOL;

Button_CloseFlanke:BOOL;

Sendeauftrag:BOOL;

Sendedaten:STRING:='Hallo Welt';

Empfangsdaten:STRING;

Socket : WORD;

Data : ARRAY[1..1500] OF BYTE;

Bytes_Received : WORD;

ClientOpen : ETHERNET_CLIENT_OPEN;

ClientWrite : ETHERNET_WRITE;

ClientRead : ETHERNET_READ;

ClientClose : ETHERNET_CLIENT_CLOSE;

END_VAR

sIp := '134.28.42.13';

sIp := '192.168.0.8'; (* zu dieser Adresse eine verbindung herstellen *)

Port := 1113; (* Der Server horcht auf diesen Port *)

str1:=sIp;

Umwandlung des TCP/IP – Adressenstring in eine HEX-LONG.

Könnte wohl auch eleganter gemacht werden.

sPos := FIND(str1,'.');

str2 := MID (str1,sPos-1,1);

w1 := STRING_TO_WORD(str2);

w1:=SHL(w1,8);

str1 := MID(str1, LEN(str1)-sPos, sPos+1);

sPos := FIND(str1,'.');

str2 := MID (str1,sPos-1,1);

w2 := STRING_TO_WORD(str2);

str1 := MID(str1, LEN(str1)-sPos, sPos+1);

sPos := FIND(str1,'.');

str2 := MID (str1,sPos-1,1);

w3 := STRING_TO_WORD(str2);

w3:=SHL(w3,8);

str1 := MID(str1, LEN(str1)-sPos, sPos+1);

w4 := STRING_TO_WORD(str1);

dw := (w2 OR w1) * 65536;

dw := (w4 OR w3) OR dw;

Ip:= dw;

(* 861C2A0D *)

IF Button_Open THEN

IF NOT Button_OpenFlanke THEN

Button_OpenFlanke:=TRUE;

ClientOpen.TYP:=1;  (*SOCK_STREAM*)

ClientOpen.PROTO:=6; (*IPPROTO_TCP*)

ClientOpen.IP_ADR:=Ip;

ClientOpen.PORT :=Port;

Sendedaten:='Hi hier ist Wago';

END_IF

ELSE

Button_OpenFlanke:=FALSE;

END_IF

ClientOpen(EN:=Button_OpenFlanke);

Socket:=ClientOpen.SOCKET;

Wichtig sind hier die Flankenwechsel mit denen das  ClientRead  aufgerufen wird.

Nur mit steigender Flanke wird die Funktion bearbeitet.

Nach einem „Empfang“ ist in Bytes_Received  eine Zahl über 0. Die Daten müssen dann sofort ausgewertet werden.

ClientRead(EN:=FALSE, SOCKET:=Socket, DATA:=Data);

ClientRead(EN:=TRUE, SOCKET:=Socket, DATA:=Data);

Bytes_Received := ClientRead.LEN_OUT;

IF Bytes_Received > 0 THEN

ClientRead.EN := FALSE;

(*		Empfangsdaten:=CONCAT(Empfangsdaten, BYTEARRAY_TO_STRING(ADR(Data), Bytes_Received)); *)

Empfangsdaten:=BYTEARRAY_TO_STRING(ADR(Data), Bytes_Received);

END_IF

IF Button_Send THEN

IF NOT Button_SendFlanke THEN

Button_SendFlanke:=TRUE;

SysMemCpy(ADR(DATA[1]), ADR(Sendedaten), LEN(Sendedaten));

ClientWrite(EN:=TRUE,  SOCKET:=Socket, DATA:=Data, LEN_IN:=LEN(Sendedaten));

ClientWrite(EN:=FALSE,  SOCKET:=Socket, DATA:=Data, LEN_IN:=LEN(Sendedaten));

END_IF

ELSE

Button_SendFlanke:=FALSE;

END_IF

IF Button_Close THEN

IF NOT Button_CloseFlanke THEN

Button_CloseFlanke:=TRUE;

ClientClose(EN:=TRUE,  SOCKET:=Socket);

ClientClose(EN:=FALSE,  SOCKET:=Socket);

END_IF

ELSE

Button_CloseFlanke:=FALSE;

END_IF

PROGRAM VAR_IN

Dieses Programm wird nicht benötigt.

An Bibliotheken sind hier diese eingefügt:

k24_WagoClient_Bib.jpg

### Das PC-Programm

Auf der CD: BUCH\SW\ PC_TCP_WinSockServer

k24_pc_Visu.jpg

Option Explicit

Private AnzahlVerbindungen As Integer

Private Sub Form_Load()

lblHostId.Caption = winSocke(0).LocalHostName

lblIPAdresse.Caption = winSocke(0).LocalIP

winSocke(0).LocalPort = 1113

Text1 = winSocke(0).LocalPort

End Sub

Private Sub Command1_Click()

On Error GoTo err

winSocke(0).LocalPort = Val(Text1)

Protokoll "Listening to Port: " & winSocke(0).LocalPort

winSocke(0).Listen

Exit Sub

err: Protokoll err.Description

End Sub

Private Sub Form_QueryUnload(Cancel As Integer, UnloadMode As Integer)

Dim x As Integer

If AnzahlVerbindungen > 0 Then

x = MsgBox("trotzdem beenden", vbYesNo, "Es gib noch verbindungen")

If x = vbNo Then

Cancel = True

Else

EndemeldungSenden

End If

End If

End Sub

Sub EndemeldungSenden()

Dim i As Integer

For i = 1 To winSocke.UBound

winSocke(i).SendData "Server beendet sich"

DoEvents

Next

End Sub

Private Sub lstProtokoll_DblClick()

lstProtokoll.Clear

End Sub

Private Sub winSocke_Close(Index As Integer)

Protokoll "Close"

winSocke(Index).Close

Unload winSocke(Index)

AnzahlVerbindungen = AnzahlVerbindungen - 1

lblVerbindungen.Caption = AnzahlVerbindungen

End Sub

Private Sub winSocke_Connect(Index As Integer)

Protokoll "Connect"

End Sub

Private Sub winSocke_ConnectionRequest(Index As Integer, ByVal requestID As Long)

Protokoll "ConnectionRequest " & requestID & " von " & winSocke(Index).RemoteHostIP

If Index = 0 Then

AnzahlVerbindungen = AnzahlVerbindungen + 1

lblVerbindungen.Caption = AnzahlVerbindungen & " ReqID=" & CStr(requestID)

Load winSocke(winSocke.UBound + 1)

winSocke(winSocke.UBound).LocalPort = Val(Text1)

winSocke(winSocke.UBound).Accept requestID

winSocke(winSocke.UBound).SendData "Handel=" & CStr(winSocke(winSocke.UBound).SocketHandle)

End If

End Sub

Private Sub winSocke_DataArrival(Index As Integer, ByVal bytesTotal As Long)

Dim tmpData As String

Dim Ergebnis As String

winSocke(Index).GetData tmpData, vbString

Protokoll "Daten von: " & winSocke(Index).RemoteHostIP

Protokoll "Inhalt : " & tmpData

Ergebnis = "Autom. Antwort: Hallo du"

winSocke(Index).SendData Ergebnis

Protokoll "Antwort  : [" & Ergebnis & "] an " & winSocke(Index).RemoteHostIP & " geschickt"

End Sub

Sub Protokoll(tmpNachricht As String)

lstProtokoll.AddItem Item:=tmpNachricht

End Sub

Private Sub winSocke_Error(Index As Integer, ByVal Number As Integer, Description As String, ByVal Scode As Long, ByVal Source As String, ByVal HelpFile As String, ByVal HelpContext As Long, CancelDisplay As Boolean)

Protokoll "Error"

End Sub

Private Sub winSocke_SendComplete(Index As Integer)

'  Protokoll "SendComplete"

End Sub

Private Sub winSocke_SendProgress(Index As Integer, ByVal bytesSent As Long, ByVal bytesRemaining As Long)

'  Protokoll "SendProgress"

End Sub

## Wago / Beckhoff - Simatic S7 mit NetLink

Wer die beiden vorigen Kapitel gelesen hat müßte nun schlußfolgern dass auch die Wago zu einer S7-300 mit NetLink gekoppelt werden kann.
Richtig ! Das ist jetzt auch nicht mehr so schwer.

Siehe:

Auf der CD: BUCH\SW\\WAGO\NetLink_Connect

Der Netlink-Adapter muss mit der Simatic-Software arbeiten können. Dann hat man die Chance dass es funktioniert.

Port := 1099; (* Port des Netlink ist 1099 *)

Auf der SPS ist dazu kein Programm nötig. Die SPS kann allerdings nicht aktiv senden oder fetchen.

Das Programm wird hier nicht abgedruckt weil es doch etwas größer ist.

Es kann DBs, Merker etc. in die S7 schreiben oder von dort lesen.

Vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit wie z.B. LibNoDave mit der das alles bequemer geht.

Aber mein Beispiel funktioniert immerhin.

## Simatic S7 – PC mit RS232

Die S7 Kommunikationsbaugruppe CP340 enthält eine RS232 Buchse.
Da aber demnächst kaum noch PCs mit einer COM-Schnittstelle ausgerüstet werden wird diese Verbindung wohl aussterben. Einen USB-COM Wandler gibt es aber schon für 10 Euro.
Eine Beschreibung gibt es hier im Buch nicht, aber auf der CD sind die Beispiele.

## Simatic S7 – PC mit RK3964 und RK512

Eine in den 80er Jahren weit verbreitete Kommunikation war die RK3964 bzw. RK512. Die Bezeichnungen können auch etwas variieren jedoch ist 3964 und 512 maßgebend.

Das 3964 ist eine Prozedur welche mit einem Startbyte (STX 02h) beginnt, gefolgt mit den Datenbytes wobei jedes DLE 10h verdoppelt wird und mit der Sequenz DLE 10h, ETX 03h und ggf. einem BCC (Checksumme) endet.
Innerhalb dieser Daten kann sich das Protokoll 512 befinden. Damit können dann direkt auf Daten in einer S7 oder S5 zugegriffen werden.
Kompatible Baugruppen für die S5 gibt es von verschiedenen Firmen. Für den PC gibt es auch mehr oder weniger gut durchdachte Software.
Kein Beispiel im Buch, und auf der CD auch nicht. Zu alt !

## Simatic S5

Die S5 stirbt aus, deshalb keine Beschreibung.

# CAN, CANOpen

Immer mehr Geräte wie I/O-Module, Meßgeräte, Motorantriebe gibt es mit der CAN-Schnittstelle. Am CAN-Bus können bis zu 63 bzw. 99 oder auch 127 Slaves (auch Nodes genannt) angeschlossen werden.
Die Geschwindigkeit bis zu 1Mbit/s ist recht flott.

## Grundlagen

Am Bus gibt es einen Master und mehrere Slaves.
Elektrisch begnügt sich der Bus mit einer einfachen 3-adrigen Leitung (Can+, Can-, GND). Ein Schirm schadet nicht.
Das Canprotokoll versendet Daten grundsätzlich ohne Quittung. Ein Kollisionskonflikt wird von der Elektronik erkannt und entsprechend verwaltet. Die Software braucht sich darum nicht kümmern.
Das Datentelegramm kann 0 bis 8 Byte Nutzdaten enthalten.
Jeder Slave muss zuerst die Slave-ID und die Baudrate korrekt eingestellt haben.
Das wird mit DIP-Schalter oder mit einem Parametrierprogramm (z.B. über RS 232 oder USB) eingestellt.

ACHTUNG:
Wenn die höchste Geschwindigkeit eingestellt wird darf man noch lange nicht dauernd Telegramme zu einem Slave senden. Der kann damit überlastet werden und sich dann abschalten. Die Geschwindigkeit ist dazu da um möglichst schnell die Daten an alle Teilnehmer zu versenden. Wenn viele Teilnehmer am Bus angeschlossen sind wäre die Parametrierung der Akzeptanzmaske ratsam. Dadurch bekommt das Gerät dann nicht jedes Telegramm zur Bearbeitung.

### Die Adressierung

Der Master versendet Daten mit einer ID welche dem Slave entspricht. Der Slave sendet Daten mit seiner eigenen ID. So weis der Master von wem die Daten stammen. 
Es gibt auch einen „Querverkehr“. Lenze kann Daten so senden dass der nächste Motor sie als Input nutzen kann.
Bei einigen Geräten können so ziemlich alle Parameter verstellt werden, einschließlich der Adressen.

Beispiel von Standardadressen: 
Ein SDO zum Slave 8 ist 608h, die Antwort ist 588.
Das PDO1 zu diesem Slave ist 208, ein PDO von diesem Slave ist 188.

CanOpen – Adressbelegung
COB-ID  	SDO 	= 	600h + NodeID

die Antwort :  	= 	580h + NodeID

COB-ID  	PDO1 	= 	200h + NodeID Richtung zum Node

COB-ID  	PDO2 	= 	300h + NodeID Richtung zum Node

COB-ID  	PDO3 	= 	400h + NodeID Richtung zum Node

COB-ID  	PDO4 	= 	500h + NodeID Richtung zum Node

COB-ID  	PDO1 	= 	180h + NodeID Richtung vom Node zum Master

COB-ID  	PDO2 	= 	280h + NodeID Richtung vom Node zum Master

COB-ID  	PDO3 	= 	380h + NodeID Richtung vom Node zum Master

COB-ID  	PDO4 	= 	480h + NodeID Richtung vom Node zum Master

Ein typischer Master ist eine SPS (S7 mit einer CAN-Baugruppe, oder eine WAGO/Beckhoff mit einer CAN-Schnittstelle.) Auch ein PC kann Master sein.

Typische Slaves sind E/A-Baugruppen, Motor-Antriebsregler, Displays usw.
Bei entsprechender Programmierung kann auch ein PC – ein Slave sein.

Jeder kann aktiv Daten senden. Dem Slave sagt man allerdings wann und welche.

CAN und CanOpen unterscheiden sich in der Telegrammstruktur nicht. 
Ein Mischbetrieb ist oft möglich.

CanOpen definiert sich durch den Inhalt der Nutzdaten und die COB-ID.

Es gibt mehrere CAN-Open Telegrammtypen:

Unter den wichtigsten sind NMT, PDO und SDO. Die genauere Beschreibung kann unter wwww.CIA.org nachgelesen werden.

Für die Praxis sind NMT, PDO und SDO die wichtigsten.

### Der Telegrammaufbau

Es gibt den CAN-Bus mit 11 und 29 Bit Identifier. Manche Geräte verarbeiten zwar 29 Bit, aber nutzen sie nicht. Das heißt: Sie hängen sich nicht auf, arbeiten selbst aber nur mit 11 Bit. Das unterscheidet dann den Typ-B vom aktiven zum passiven Mode.
CiA Standart 2.0B passiv – arbeitet mit 11 Bit, stört sich aber nicht wenn der Bus mit 29-Bit läuft.

Das Telegramm sieht nun so aus:

Identifier mit 11 oder 29 Bit, gefolgt von bis zu 8 Datenbyte zu je 8 Bit.

| ID | Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4 | Byte 5 | Byte 6 | Byte 7 | Byte 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Identifier

Der Identifier (ID, COB-ID) ist die Adresse des Slave und der verschiedenen Telegramme.

Beispiele (alle Zahlen in HEX)

| ID | Daten (0..8 Byte) | Verwendung |
| --- | --- | --- |
| 000 | 01,00 | alle Slave von Pre-Operational nach Operational schalten |
| 000 | 80,00 | alle Slave von Pre-Operational nach Operational schalten |
| 000 | 01,10 | Geräte mit ID 16 von Pre-Operational nach Operational schalten |
| 080 |  | Sync |
| 601 | 23,F3,5F,00,40,0D,03,00 | SDO Daten 200000 nach Gerät 1 in Index 5FF3, Subindex 0 senden |
| 581 | 60,F3,5F,00,00,00,00,00 | Antwort vom Slave auf obiges Telegramm |
| 601 | 23,F3,5F,00,40,0D,03,00 | SDO Daten 200000 nach Slave 1 in Index 5FF3, Subindex 0 senden |
| 201 | 00,00,40,9C | PDO Daten 40000 nach Slave 1 in Prozessdatenkanal 1 senden |
| 181 | 01,00 | Der Slave sendet im Prozessdatenkanal 1 hier ein WORD |

Wichtig zu wissen ist, dass bei CAN die Daten nicht wie z.B. bei S7 abgebildet sind.

Bei S7 steht in einen MD 0 die Zahl 200000 (dez) in den Bytes 0,1,2,3 so:

200000 ist 30D40h   MB0: 00, MB1: 03, MB2: 0D, MB3: 40

Im CAN-Telegramm sind die Bytes verkreuzt:

200000 ist 30D40h   Byte1: 40, Byte2: 0D, Byte3: 03, Byte4: 00

## Telegrammtypen

### SDO (Service Data Object)

Ein typisches Beispiel ist die Beschleunigungsrampe eines Antriebsregler. Dieser Parameter wird in der Regel nicht oft geändert. Solche Parameter wie auch die Motordaten werden mit dem zum Antrieb mitgelieferten Systemprogramm (Parametriersoftware) eingestellt.

Muss solch ein Parameter aber doch geändert werden, so ist das mit einem SDO-Telegramm möglich.

SDO-Telegramm werden immer beantwortet. Das heißt: Auf eine Sendung zum Slave (Daten schreiben oder auch Daten lesen) kommt eine Antwort.

Im Falle von „schreiben“ ein Telegramm mit einer OK-Meldung.

Im Falle von „lesen“ ein Telegramm mit den Daten.

Wenn es nicht möglich ist kommt ein Aboart-Telegramm.

Gründe für das scheitern sind oft:

- falsche Datenlänge, 32-Bit statt 16-Bit

- Index oder SubIndex existiert nicht

- der Parameter kann nur geschrieben oder nur gelesen werden

- NMT-Status stimmt nicht (manche Parameter können nur in Pre-Operational geändert werden)

Beispiele dazu sind weiter unten beschrieben.

### PDO (Process Data Object)

Ein typisches Beispiel ist die Ziel- und Geschwindigkeitsvorgabe für eine Positionierung oder eine Drehzahlvorgabe.

Ein PDO kann mehr als einen Parameter enthalten, denn es kann 1 bis 8 Byte übertragen. 
(0 Byte bei Request, das ist eine PDO-Anforderung vom Slave [RTR]. Im Längencode ist dann 10h oder 40h addiert)

Beispiel: 
Ein PDO enthält:

4 Byte (LONG-INTEGER) für die Zielposition und

4 Byte (LONG-INTEGER) für die zu fahrende Geschwindigkeit.

Damit sind die 8 Byte die ein CAN-Telegramm haben kann, komplett ausgenutzt. Damit so ein Antrieb dann losfährt muss man ihm noch einen Parameter senden in dem das Startsignal, Reglerfreigabe usw. steht. Dieser Parameter heißt in den meisten Dokumentationen CONTROLWORT.

Beispiel PDO - Lenze Vector 8200 und Systeme Helmholz Hantierungsbausteine

Das Beispiel sendet ein PDO welches 4 Bytes benutzt. Gesendet werden allerdings 8. Die restlichen 4 Byte enthalten 0 und sind im Antrieb nicht parametriert.

In den Bytes 1 und 2 ist das Controlwort, im Antrieb sind davon 3 Bits parametriert:

Bit 0: Quickstop, mit 1 hält der Antrieb an

Bit 1: Reglersperre, mit 1 ist der Antrieb abgeschaltet

Bit 2: Linkslauf, mit 1 dreht er rechts, mit 1 links herum

Byte 3 und 4 enthalten die Solldrehzahl im Lenze eigenen Format.

Durch den Merker 23.1 wird das Telegramm einmal gesendet.

Ziel ist ID 10, PDO 2

// Quickstop      = M 23.4 (0=Run)

// Reglersperre   = M 23.5 (0=Run)

// Linkslauf      = M 23.6 (0=rechtslauf)

// Solldrehzahl   = MW 28  (in Hz 0..50)

// Sende-Anstoss mit M 23.1

// (Motor dreht wenn M 23.4 und 23.5 auf 0 sind,

//  die HW-Reglerfreigabe muss auch 24V haben !  Klemme 20 auf 28 über Notaus )

U     M     23.1

SPBN  GoL2

R     M     23.1                  // nur 1 x

L     MB    23                    // Bit 4,5,6 werden gebraucht

SRW   4

T     #LenzePDO_Byte0

L     0                           // nicht verwendet

T     #LenzePDO_Byte1

L     MW    28                    // Drehzahl in Herz (0..50)

L     50                          // * 100 / 2 = Lenzeformat

*D

TAW                               // High und Low tauschen, (CAN !)

T     #LenzePDO_Byte2u3

// 4 Byte Can-Telegramm zusammenstellen

L     #LenzePDO_Byte0

SLW   8

L     #LenzePDO_Byte1

OW

SLD   16

L     #LenzePDO_Byte2u3

OD

T     #PDO1234

CALL  "CANOpen_PDO_Send"

CanDB   :="CAN-DB"

NODE    :=10                     // ID

PDO     :=2                      // PDO-Nummer

Lenght  :=8                      // Länge = 8 Byte

DATA1234:=#PDO1234

DATA5678:=DW#16#0

SYNC    :=1

Status  :=#tStatus

Error   :=#tError

GoL2: NOP   0

Nicht vergessen: Der Antrieb muss sich im Zustand Operational befinden.

Das geht so:

U     M     12.6

SPBN  go_1

R     M     12.6

CALL  "CANOpen_NetManagement"

CanDB :="CAN-DB"

NODE  :=0                        // 0=alle Nodes

Func  :=1                        // in Opearional schalten

Status:=#tStatus

Error :=#tError

Das sendet ein NMT-Telegramm mit folgendem Inhalt:

COB-ID:	0	0 = NMT-Kennung

Länge: 	2 Byte	Telegrammlänge (Anzahl Datenbytes)

Inhalt: 	01, 00	01=Pre-Operational->Operational, 00= an alle Nodes

Beispiel PDO - MAXON und Systeme Helmholz Hantierungsbausteine

Abgedruckt ist das Beispiel hier nicht.

Wissen muss man aber das um eine Position anzufahren:

Sende ein PDO :   (PDO-NR abhängig der Parametrierung des Motors)

MODUS: die Betriebsart in PPM (Profile Position Mode) schalten

CONTROLWORT: 	W#16#601	// ControlWord: ShutDown

STATUS-ABFRAGE: 	wenn   #Stat_ReadyToSwitchOn  dann

CONTROLWORT: 	W#16#701	// ControlWord: SwitchOn

STATUS-ABFRAGE: 	wenn   #Stat_SwitchedOn   dann

CONTROLWORT: 	W#16#F01	// ControlWord: Enable Operation

ZIELPARAMETER: 	#TargetPosition  und   #TargetVelocity

CONTROLWORT: 	W#16#1F00	// New Setpoint + Enable Operation

ABFRAGE-AKTUALPOSITION:

Wenn #TargetPosition = #tActualPosition  dann EXAKT ANGEKOMMEN

Wenn ABS(#TargetPosition - #tActualPosition)<1  dann +/-1 ANGEKOMMEN

Je nach Anwendungsfall kann das Bit „Enable Operation“ jetzt gelöscht werden oder bleibt ein.

Wenn es EIN bleibt wird der Antrieb zum Lageregler und versucht seine Position zu halten. Ansonsten wird der Antrieb abgeschaltet. (Bremse nicht vergessen.)

Ganz genau wird das im entsprechendem Handbuch beschrieben.

Weiter unten gibt es weitere Maxon spezifische Informationen.

PDOs werden natürlich auch von den Slaves versendet. Der Aufbau und die Parametrierung ist dann identisch. Nur die Adressen unterscheiden sie.

Beschrieben oben im Kapitel „CanOpen – Adressbelegung“.

Mit der Parametriersoftware werden diese PDOs eingestellt. Dabei handelt es sich um das sogenannte Mapping.
Darunter versteht man welche Daten die PDOs enthalten.
0 bis 4 PDO-Kanäle sind mir schon über den Weg gelaufen. Es gibt unterschiedliche Geräte, einige sind fest eingestellt, andere kann man relativ frei einstellen wie man es für gut hält.

Beispiel:

Richtung Slave zum Master

Sende-PDO 1: Byte 1 bis 2 enthält das Controlwort (Startsignal, Reglerfreigabe etc.)

Sende-PDO 2: Byte 1 bis 4 enthält die Zielposition, Byte 5 bis 8 die Geschwindigkeit.

Sende-PDO 3: Byte 1 bis 2 enthält die Drehzahl (bei einem Drehzahlregler)

Sende-PDO 4: Byte 1 enthält ein Betriebmodusbyte (Drehzahl, Position, Referenz)

Richtung Master zum Slave

Empfang-PDO 1: Byte 1 bis 2 enthält das Statuswort (Betriebsbereit, Fehlerbit etc.)

Empfang-PDO 2: Byte 1 bis 4 enthält die aktuelle Position

Empfang-PDO 3: Byte 1 bis 2 enthält die aktuelle Drehzahl

Die SPS muss nun das PDO 2 mit den Zielangaben, danach das PDO 1 mit dem Startsignal zum Slave senden.

Der Antrieb sendet seine PDOs nach jeder Änderung oder zyklisch alle x ms (auch einstellbar).

### NMT

NMT (Network Management) werden benutzt um die Geräte in verschiedene Zustände zu schalten.

Pre-Operational

Nach dem einschalten der Spannungsversorgung befinden sich CAN- Slaves normalerweise in Zustand Pre-Operational. Hier können Daten mit SDO und PDO transportiert werden. Aber die Geräte „arbeiten“ nicht. Das heißt: Ein Motor ist nicht einschalt- oder ausschaltbar. Manche Geräte wir Frequenzumrichter können als Master parametriert werden und senden nach Spannung-ein ein NMT um alle Geräte am Bus in den Zustand Operational zu schalten.

Operational

Im Zustand Operational sind die CAN- Slaves im Betriebsmodus und können arbeiten. Darunter fällt auch die Übertragung von Digital- und Analogsignale bei I/O-Baugruppen.

Verschiedene NMT-Telegramme vom Master zum Salve 
Die COB-ID ist immer 0, Nettodaten immer 2 Byte.

| 1. Byte | 2. Byte | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| 1 | Node | Node starten (*1) Außerdem: von Pre-Operational nach Operational |
| 2 | Node | Node stoppen (*1) |
| 3 | Node | Node disconnect (*1) |
| 80h | Node | Node von Operational nach Pre-Operational |
| x | Node | Es gibt noch weitere, dann in den entsprechenden Beschreibungen nachschlagen. |

*1 wenn Node = 0 dann alle Nodes, sonst nur der angegebene Node allein.

### SDO Abort

Für die Telegramme im SDO Kapitel gibt es statt der Anfageantwort einen Abbruch.
Dieser Abbruch ist das Aboart-Telegramm in dem der Grund beschrieben wird. Einige Nachrichten sind Standart, andere wiederum herstellerabhängig.

Typische Standart Nachrichten sind (Auszugsweise):
Die COB-ID ist:  580h + Node  (wie bei der normalen Antwort)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80h | IXL | IXH | SX | D1 | D2 | D3 | D4 |

80h ist die Anzeige die einen Aboart-Telegramm kennzeichnet.
IXL (Indexbyte-Low) und IXH (Indexbyte-High) des „Datenfaches“
SX (Subindex) dazu.
D1 bis D4 enthalten jetzt den Fehlercode.
Zu lesen ist das wieder in umgekehrter Richtung:

01 00 04 05   ==>  05 04 00 01 „Unbekanntes Kommando“

Hier ein paar Beispiel im Byte 8 ... Byte 5 (!):

| D4 | D3 | D2 | D1 | Bedeutung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 | 04 | 00 | 01 | Command spec. Invalide or unknow |
| 06 | 01 | 00 | 02 | Read-Only, versuch zu schreiben |
| 06 | 02 | 00 | 00 | Objekt existiert nicht |
| 06 | 07 | 00 | 10 | Falsche Länge |
| 06 | 09 | 00 | 11 | SubIndex existiert nicht |
| 06 | 09 | 00 | 31 | Zu schreibender Wert ist zu groß (>MAX) |
| 06 | 09 | 00 | 32 | Zu schreibender Wert ist zu klein (<MIN) |

Und viele weitere sind in den Gerätedokumentationen zu finden.

## Objektverzeichnis, Object Dictionary

In den CAN-Slaves werden alle Daten in Objekten gespeichert. Das sind schlicht gesagt, Speicherstellen. Diese Speicherstellen sind INDEX genannt. Dazu gehört noch ein SubIndex.

Beispiele

| Bezeichnung | Index | SubIndex | Inhalt |
| --- | --- | --- | --- |
| Herstellername | 1008h | 00 | „EPOS“ |
| CAN-Bitrate | 2001h | 00 | 0 = 1Mbit |
| Anzahl gemappter PDO 1 | 1600h | 00 | 2 |
| 1. gemappter Wert | 1600h | 01 | 607A,00,20 *1 |
| 2. gemappter Wert | 1600h | 02 | 6081,00,20 |

*1) 6071 ist die Target Position, 00 der SubIndex, 20h die Bitanzahl also 32 Bit (LONG)

Wichtig:

Einige Daten können nur im Zustand (nmt state) Pre-Operational verändert werden.

Das und auch die Datenlänge UNSIGNED8, UNSIGNED16, UNSIGNED32, dito auch mit Vorzeichen SIGNED. Sowie die Zugriffsart Lesen/Schreiben RW, nur Lesen (RO) und nur Schreiben (WO) ist im Dictionary aufgelistet.

Für die Steuerungstechnik wäre dieser Datentransfer sehr Zeitaufwendig, daher sollte man die „Betriebsdaten“ über PDOs versenden.

Welche Bytes welche „Betriebsdaten“ enthalten wird im Mapping eingestellt.

## Mapping

In den Mapping werden die Daten festgelegt welche für den schnellen PDO-Datentransfer dienen. PDOs haben keine Antwort wie SDOs.

Beispiel:

Sende-PDO 1:	Byte 1 bis 2 enthält das Controlwort (Startsignal, Reglerfreigabe etc.)

Sende-PDO 2:	Byte 1 bis 4 enthält die Zielposition, Byte 5 bis 8 die Geschwindigkeit.

Empfang-PDO 1:	Byte 1 bis 2 enthält das Statuswort (Betriebsbereit, Fehlerbit etc.)

Empfang-PDO 2:	Byte 1 bis 4 enthält die aktuelle Position

Sende und Empfang: aus der Sicht des Master.

Bei jedem Gerätetyp sieht das Ganze völlig unterschiedlich aus. I/O-Module können zum Beispiel nicht so freizügig geändert werden.

MAXON und LENZE bieten Frequenzumrichter an. Die Mapping-Konfiguration ist total unterschiedlich und wird weiter unten beschrieben.

An der PDO-Konfiguration kann auch noch eingestellt werden wie diese zu verarbeiten sind: asynchron oder synchron.

Asynchron:

Die Daten im PDO werden vom Slave sofort benutzt (*2).

Synchron:

Die Daten im PDO werden vom Slave erstmal gespeichert. Benutzt (*2) werden sie dann wenn ein NMT-SYNC-Telegramm eintrifft.

Damit kann man nacheinander an verschiedene Slaves Vorgabewerte senden, danach die Startsignale und sie fahren jetzt noch nicht los.

Ein einziges SYNC sorgt dafür dass alle Geräte jetzt gleichzeitig losfahren.

Dieses SYNC kann von der SPS versendet werden.

*2) nmt-state muss „Operational“ sein sonst dreht sich nichts.

# Can / CanOpen-Geräte und Baugruppen

## Simatic kompatible CAN300/400 Baugruppe

Systeme Helmholz vertreibt eine Simatic S7 kompatible Baugruppe welche die Masterfunktion des CAN-Bus bearbeitet.

Im Lieferumfang sind Hantierungsbausteine für die Kommunikation enthalten.

In der CAN-Baugruppe gibt es TIMER.

Diese Timer bitte nicht mit S7-Timer verwechseln. Es handelt sich um Timer in der CAN-Baugruppe mit denen man zyklisch Daten senden kann. Diese Daten können konstant sein aber auch durch ein Telegramm in die CAN-Baugruppe verändert werden.

Sinnvoll ist so ein Timer um zyklisch ein SYNC auf den Bus zu senden damit PDOs der Slaves abgeschickt werden die auf SYNC parametriert sind.

## MAXON-Motor

### MAXON Mapping

Das Mapping welches MAXON voreingestellt hat ist nicht sonderlich gut weil in jedem PDO das Controlwort enthalten ist, aber die Geschwindigkeit für eine Positionsfahrt fehlt. In der Praxis benötigt man jedoch Ziel und Geschwindigkeit weil Anwendungen mit Ladung langsamer und ohne Ladung schneller fahren können. Deshalb ist folgender Vorschlag zu überlegen.

| Bezeichnung | Index | SubIndex | Inhalt | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Daten von der SPS zum Antrieb (EPOS) [Master zum Slave] |  |  |  |  |
| RxPDO1 | 1600 | 0 | 1 | Anzahl gemappter Objekte: 1 |
| RxPDO1 | 1600 | 1 | 60400010h | Controlwort |
| RxPDO2 | 1601 | 0 | 2 | Anzahl gemappter Objekte: 2 |
| RxPDO2 | 1601 | 1 | 607A0020h | Target Position (Zielposition) |
| RxPDO2 | 1601 | 2 | 60810020h | Profile Velocity (Fahrgeschwindigkeit) |
| RxPDO3 | 1602 | 0 | 1 | Anzahl gemappter Objekte: 1 |
| RxPDO3 | 1602 | 1 | 60FF0020h | Target Velocity (Drehzahl) |
| RxPDO4 | 1603 | 0 | 2 | Anzahl gemappter Objekte: 2 |
| RxPDO4 | 1603 | 1 | 60600008h | Mode of Operation (Ref., Drehen, Positionsfahrt) |
| RxPDO4 | 1603 | 2 | 20780108h | Digital Output Funct. (HW-Ausgänge) |
| Daten von der SPS zum Antrieb (EPOS) ) [Slave zum Master] |  |  |  |  |
| TxPDO1 | 1A00 | 0 | 1 | Anzahl gemappter Objekte: 1 |
| TxPDO1 | 1A00 | 1 | 60410010h | Statuswort |
| TxPDO2 | 1A01 | 0 | 2 | Anzahl gemappter Objekte: 2 |
| TxPDO2 | 1A01 | 1 | 60640020h | actual Position |
| TxPDO2 | 1A01 | 2 | 606C0020h | actual Velocity (Fahrgeschwindigkeit) |
| TxPDO3 | 1A02 | 0 | 1 | Anzahl gemappter Objekte: 1 |
| TxPDO3 | 1A02 | 1 | 20710110h | Digital Input Funct. (HW-Eingänge) |
| TxPDO4 | 1A03 | 0 | 1 | Anzahl gemappter Objekte: 1 |
| TxPDO4 | 1A03 | 1 | 60610008h | Mode of Operation Display (Rückmeldung) |

Was bedeutet das C0 / 40 in der  PDO  COB-ID

--------------------------------------------

40h = 0100.0000

C0h = 1100.0000

31 32 30 29 28 27 26 25    24 23 22 21 20 19 18 17 16

4000 0181   0  1  0  0  0  0  0  0           0000                     0181

C000 0181   1  1  0  0  0  0  0  0           0000                     0181

Valid RTR

Wenn Valid = 0: dann Existiert das PDO

Wenn Valid = 1: dann Existiert das PDO NICHT !

Wenn RTR   = 0: dann kann das PDO mit RTR angefordert werden

Wenn RTR   = 1: dann kann das PDO  NICHT  mit RTR angefordert werden

Quelle: 03 EPOS Configuration\Online Help\EposManual_2032h_6210h_0000h_0000h.chm

Firmware Prcification - 14 Object Dictionary - 14.1.16 bis 14.1.25

### MAXON Parametrieren mit EPOS

Die Parametrierung kann mit den Parametrierprogramm (EPOS-Userinterface) von MAXON eingestellt werden.

Bevor damit begonnen wird sollte der Antrieb aber im Zustand Pre-Operational sein. Und das geht mit dem EPOS-Userinterface nicht.

Möglichkeit 1: CAN-SPS-Leitung abziehen und den Antrieb kurz stromlos schalten.

Möglichkeit 2: Mit einem SPS-Programm ein NMT-Telegramm Pre-Operational senden und Telegramme die auf Operational schalten verhindern.

Möglichkeit 3: Die CAN-Baugruppe so parametrieren dass sie bei SPS-STOP ein Pre-Operational sendet. Das geht mit den Scripten. Und dann die SPS in STOP schalten.

Unter Wizards – Parameter Export/Import diese Daten dann sichern.

### MAXON EPOS und die SDOs der SPS

Ist mehr als ein EPOS-Antrieb am BUS dann ist zwar das EPOS-Userinterface über eine RS232-Leitung mit einem Antrieb verbunden, aber die Verbindung zu den anderen Antrieben geschieht über CAN-SDO-Telegramme. Der Antrieb fungiert somit als RS232-CAN-Gateway. 
Das sollte man wissen wenn man mit einem Datenlogger-Tool den CAN-Bus verfolgt bzw. SDO-Telegramme mit der SPS versendet.

Wenn man mit den Helmholz-Hantierungsbausteinen SDOs sendet und das EPOS-Userinterface dazu auch noch Online ist, gibt es Probleme.

Die Hantierungsbausteinen empfangen dann SDO-Antworten die nicht zur eigenen Abfrage passen, dadurch kommt es dann zum Timeout.

Abhilfe:

Das EPOS-Userinterface offline schalten oder alternative Hantierungsbausteine vom Verfasser verwenden. Damit können SDO-Telegramme gleichzeitig gesendet werden. Bei denen von Helmholz darf immer nur ein SDO laufen, egal von wem.

Gut an den Helmholz-MAXON-Hantierungsbausteinen ist die Dokumentation der MAXON-Control- und Statusbits.

### MAXON Mappingbeispiel

| Zum MOTOR | IX,Six | PDO-Nr | Inhalt | Bez. (english) | deutsch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Mapped Object in RxPDO 1 | 1600,1 | 1 | 0x60400010 | Controlwort |  |
| 2. Mapped Object in RxPDO 1 | 1600,1 | 1 | 0x60600008 | Modes of Operation | Modus |
| 1. Mapped Object in RxPDO 2 | 1601,1 | 2 | 0x607A0020 | Target Position *1 | Ziel |
| 2. Mapped Object in RxPDO 2 | 1601,2 | 2 | 0x60810020 | Profile Velocity *1 | Geschw. |
| 1. Mapped Object in RxPDO 3 | 1602,1 | 3 | 0x60FF0020 | TargetVelocity *2 | Drehzahl |
| 1. Mapped Object in RxPDO 4 | 1603,1 | 4 |  | unused | unbenutzt |

| Vom MOTOR | IX,Six | PDO-Nr | Inhalt | Bez. (english) | deutsch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Mapped Object in TxPDO 1 | 1A00,1 | 1 | 0x60410010 | Statuswort | Status |
| 2. Mapped Object in TxPDO 1 | 1A00,1 | 1 | 0x60610008 | Modes of Operation Display | Modus |
| 1. Mapped Object in TxPDO 2 | 1A01,1 | 2 | 0x60410010 | Statuswort | Status |
| 2. Mapped Object in TxPDO 2 | 1A01,2 | 2 | 0x60610008 | Modes of Operation Display | Modus |
| 1. Mapped Object in TxPDO 3 | 1A02,1 | 3 | 0x60410010 | Statuswort |  |
| 2. Mapped Object in TxPDO 3 | 1A02,2 | 3 | 0x60640020 | Position Actual Value *1 | akt.Pos |
| 1. Mapped Object in TxPDO 4 | 1A03,1 | 4 | 0x60410010 | Statuswort |  |
| 2. Mapped Object in TxPDO 4 | 1A03,2 | 4 | 0x606C0020 | Velocity Actual Value | akt.Drehz. |

*1 für PPM (Profile Position Mode, Positionsfahrt) Target = Zielposition
*2 PVM (Profile Velocity Mode, Drehzahlvorgabe) Target = „Ziel“drehzahl

Status und Controlwort ist für alle Modes relevant, allerdings nicht alle Bits.

Siehe dazu nächstes Kapitel.

### MAXON Status und Steuerbits

(darauf achten dass High und Lowbyte wieder LB,HB über den CAN-Bus laufen!)

| Statuswort vom Motorregler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |
| Ref |  |  |  |  |  |  | Offset | Wrn | Dis | QSP | Volt | Fault | EnOn | SwOn | RdOn | alle Modes |
|  |  | Follow | SetPnt |  | TgR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PPM |
| Ref |  | Err | Home |  | TgR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HMM |
|  |  |  | Spd=0 |  | TgR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PVM |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | nach ShutDown |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | nach Fahren |

| Controlwort zum Motorregler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Reset |  |  |  | EnOp | QSP | EnVolt | SwOn | alle Modes |
|  |  |  |  |  |  |  | Halt |  | Rel | Imm |  |  |  |  |  | PPM |
|  |  |  |  |  |  |  | Halt |  |  |  | Start |  |  |  |  | HMM |
|  |  |  |  |  |  |  | Halt |  |  |  |  |  |  |  |  | PVM |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0106 ShutDown |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0107 Switch on |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 010F Ena. Op. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 000F no Halt |

Legende der wichtigsten Bits:

Die 3 wichtigsten Modes:

| PPM | Profile Position Mode | Zielfahrt |
| --- | --- | --- |
| HMM | Homing Mode | Referenzierung |
| PVM | Profile Velocity Mode | Drehzahl |

| STATUS |  |  |  | CONTROL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Follow | Following Error | Schleppabstand |  | Reset | Reset Error | Fehler löschen |
| SetPnt | Setpoint | Ziel |  | EnOp | Enable Operation | Freigabe |
| Tgr | Target reached | Ziel erreicht |  | QSP | Quick-Stop | 0 Stoppt |
| Ref | Reference | Referenziert |  | EnVolt | Enable Voltage | Spannungsfreigabe |
| Wrn | Warning |  |  | SwOn | Switch on | Einschalten |
| Fault | Fault | Fehleranzeige |  | Halt | Anhalten | 1 Stoppt |
| Spd=0 | Speed is Zero | Stillstand |  | Rel | Relative | Zielpos rel. zu akt. |
| Dis | Disabled | Ausgeschaltet |  | Imm | Immediate | Jetzt gleich |
|  |  |  |  | Start | Start Referenz |  |

Restliche Bits in der EPOS-Dokumentation nachschlagen.

### Sonstige Infos

Um die "Mapped Object in RxPDO" zu ändern muss man (Beispiel PDO2)

a) den Antrieb auf Pre-Operational schalten (ID 0, 2 Byte: 80,0)

b) in 1601,0 eine 0 senden (Anzahl gemappter Objekte)

c) in 1601,2 das neue Object eintragen 0x60810020

"0x" 	bedeutet: HEX

"6081"	bedeutet: Object 6081 ; hier Profile Velocity

"00"	bedeutet: SubIndex 0

"20"	bedeutet: HEX 32 -> Anzahl Bits des Object, also 4 Byte -> LONG

d) in 1601,0 eine 2 senden (Anzahl gemappter Objekte)

Nun sind 2 Objekte in diesem PDO (1601) eingetragen.

e) den Antrieb auf Operational schalten  (ID 0, 2 Byte: 1,0)

(dito für alle PDOs Tx und Rx)

Der Antrieb dreht den Motor nur im Operational-Mode, auch die PDOs werden nur im Operational-Mode gesendet und ausgewertet.

Das heißt, wenn der Motor läuft kann er nicht gestoppt werden wenn PreOperational-Mode aktiv ist.

Wenn die SPS in STOP ist wird auch der Motor weiter laufen. Dies kann mit Guard geändert werden.

Zu überprüfen ist noch die DB-Länge der PDO-DBs.

Im OB 100 wird aufgerufen:

CALL  "CANOpen_Init"

CanDB   :="CANOpen_SystemDB"

BaseAddr:=256                    // Adress in Hardware config

PDO_DB_1:=5                      // DB 5	mit 0 kann auf "kein DB" geschaltet werden.

PDO_DB_2:=6                      // DB 6	mit 0 kann auf "kein DB" geschaltet werden.

PDO_DB_3:=7                      // DB 7	mit 0 kann auf "kein DB" geschaltet werden.

PDO_DB_4:=8                      // DB 8	mit 0 kann auf "kein DB" geschaltet werden.

In diesem Beispiel sind DB 5..8 die PDO-DBs. Hier werden alle Telegramme vom CAN-Bus empfangen.

Buffer	ARRAY[0..3]	3 Bedeutet hier dass die höchste NODE-Nr die 3 ist.

Danach folgen n-mal 8 Byes.

Byte 8 bis 15 wäre NODE 1, danach die weiteren Nodes.

## LENZE-Motor

Das Mapping von Lenze kann umfangreich gestaltet werden. Auch in Control- und Statuswörtern können die Bits einzeln parametriert werden. Das macht es auf den ersten Blick sehr unübersichtlich.

Lenze verwendet nicht das Object Dictionary wie es bei vielen der Standart ist. Statt dessen gibt es hier Lenze-Codes.

Der Index berechnet sich so:

Index = 24575 – Code

Beispiel für die Hochlaufzeit (Beschleunigungsrampe):
Index = 24575 – 12 = 24563 = 5FF3h

Weiterhin sind fast alle Zahlen mit 10000 zu multiplizieren.

Beispiel:

Für eine Hochlaufzeit von 20s muss man 20 * 10000 = 200000 senden.

Die PDO-Adressen sind standartmäßig so eingestellt dass so eine Art Slavebetrieb möglich ist. Das heißt: Antrieb 1 sendet die Daten so dass sie Antrieb 2 ohne den Umweg über eine SPS gleich weiterverarbeiten kann.

Wenn das nicht gewünscht ist muss auch hier an den PDO-Adressen gedreht werden.

Der Parameterkanal ist das SDO.

Der Prozessdatenkanal ist das PDO.

Lenze Original

| C0353,x ist 0, die Nodenummer steht dann in C0350 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zum Motor | Prozessdatenkanal CAN-IN1 | Sync C360=1 | 512+Node | 200h+Node |
| zum Motor | Prozessdatenkanal CAN-IN1 | Async C360=0 | 768+Node | 300h+Node |
| zum Motor | Prozessdatenkanal CAN-IN2 |  | 640+Node | 280h+Node |
| vom Motor | Prozessdatenkanal CAN-OUT1 | Sync C360=1 | 769+Node | 301h+Node |
| vom Motor | Prozessdatenkanal CAN-OUT2 |  | 641+Node | 281h+Node |

Hier wird bei CAN-OUT1 und 2 jeweils 1 zur Adresse addiert. Somit würde diese Telegramm von der SPS als von einem anderen Node aufgefaßt.
Man kann es so lassen und sich im SPS-Programm darauf einstellen.
Das CAN-OUT1 hat die Adresslage von einem Sende-PDO2. Ungünstig in der SPS.

Möchte man einen GlobalDrive 8200 Vektor mit CAN steuern hat sich folgender Aufbau bewährt:

| Code | SubIndex | Inhalt | Beschreibung | CAN-Position (PDO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bits zum Regler: |  |  |  |  |
| C0410 | 4 | 700000 | QSP | CAN-IN2.Wort2.Bit0 |
| C0410 | 10 | 710000 | Reglersperre | CAN-IN2.Wort2.Bit1 |
| C0410 | 3 | 720000 | Drehrichtung | CAN-IN2.Wort2.Bit2 |
| Analogwert zum Regler: |  |  |  |  |
| C0412 | 1 | 210000 | Sollwert | CAN-IN2.Wort1 |
| Bits vom Regler: |  |  |  |  |
| C0418 | 1 | 80000 | Reglersperre | CAN-OUT2.Wort1.Bit0 |
| C0418 | 2 | 160000 | Ready | CAN-OUT2.Wort1.Bit1 |
| C0418 | 3 | 150000 | Linkslauf | CAN-OUT2.Wort1.Bit2 |
| C0418 | 4 | 270000 | Rechtslauf | CAN-OUT2.Wort1.Bit3 |

## BTR Digital-, Analogbaugruppen

BTR liefert Digital und Analog Ein- und Ausgabebaugruppen welche derzeit (2007) mit CAN (also ohne CANOpen) arbeiten. Die IDs 1 bis 47 können aber zusammen mit CANOpen arbeiten.

| Modul „Logline“ | ###### Bit 0..2 | ###### Bit 3..9 | ###### Bit 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| Digital Eingabe | 0 | ID 1..63 | 0 |
| Digital Ausgabe | 0 | ID 1..63 | 0 |
| Analog Eingabe | 0 | ID 1..63 | 1 |
| Analog Ausgabe | 0 | ID 1..63 | 1 |

Die PDO-Adresse (COBID) berechnet sich so:

für Digitalmodule:	COBID = Modul-ID * 8

für Analogmodule:	COBID = (Modul-ID * 8) + 400h

(400h ist das Bit 10 auf 1, * 8 ist die Verschiebung auf die Bitposition 3)

Das ist nicht CANOpen konform. Nur bis ID 47 ist ein Mischbetrieb mit „normalen“ CANOpen Geräten möglich. Über ID 47 wird aus der COBID ein völlig anderer Typ der nicht mehr paßt.

Zum Empfang dieser Module muss das Empfangsprogramm diese Adresslage beachten und separat auswerten.

Zu diesem Zweck gibt es einen alternatives CAN-Empfangsprogramm auf dieser CD im Pfad CAN/BTR

Der Zustand Pre-Operational und Operational ist irrelevant. Den gibt es hier gar nicht da die Module nicht CANOpen sind.

Die Module müssen ständig angesprochen werden sonst gehen sie in Störung. (nach ca. 4 Sekunden)

Beispiel: Digitaleingangsmodul auf ID4.

Sende CobID:4*8, Längenbyte: 40h (keine Daten)

Wird: CobID:4*8, Längenbyte: 10h (keine Daten) gesendet, so entspricht das einem RTR-Telegramm. Das Modul antwortet sofort mit den Daten.

Die Ausgangsmodule werden ohnehin mit Daten versorgt was hier ca. alle 500ms passieren sollte. Die genaue Timeout-Zeit steht in der Anleitung nicht drin.

Beispiel: Digitalausgangsmodul auf ID43

Sende CobID:3*8, Längenbyte: 01h , Daten: 1 Byte mit den 4 Bits der Ausgangsklemmen.

Diese Module können beim Verfasser bezogen werden.

# Tips und Tricks

## S7 - indirekte Adressierung  (ohne Gewähr)

### Zeiger

Ein Adressregister (Bereichszeiger  32-Bit) enthält nur die Adressen von E, A, M , Datenbyte-Nummer, nicht die DB-Nummer. Angesprochen wird der gerade offene DB.

Bereichsinterner Zeiger

| Zeiger auf Merkerbyte mit P# |  |
| --- | --- |
| L P#42.0 LAR 1 L MB[AR1,P#0.0] L MB[AR1,P#4.0] | Zeiger auf 42 erzeugen In das AR1 Register laden MB 42 laden MB 46 laden (weil P#4.0) |
| Zeiger auf Merkerbyte mit einer Zahl |  |
| L 42 SLW 3 LAR 1 L MB[AR1,P#0.0] L MB[AR1,P#4.0] | MB Nummer als Int-Zahl Zahl in Zeiger wandeln In das AR1 Register laden MB 42 laden MB 46 laden (weil P#4.0) |
| Zeiger auf Merkerbit mit P# |  |
| L P#42.3 LAR 1 U M[AR1,P#0.0] U M[AR1,P#4.5] | Zeiger auf 42.3 erzeugen In das AR1 Register laden M 42.3 laden M 46.5 laden (weil P#4.2) |
| Zeiger auf Merkerbit mit einer Zahl |  |
| L 42 SLW 3 LAR 1 U M[AR1,P#0.0] U MB[AR1,P#4.5] INC 4 LAR 1 U B[AR1,P#0.0] | MB Nummer als Int-Zahl Zahl in Zeiger wandeln In das AR1 Register laden M 42.3 laden M 46.5 laden (weil P#4.2) 4 um AKKU 1 addieren jetzt ist im AR1: 42.4 M 42.4 laden |
| Das gleiche geht auch mit DBs |  |
| AUF DB 10 U B[AR1,P#0.0] L DBB[AR1,P#0.0] L DBW[AR1,P#0.0] L DBD[AR1,P#0.0] | DB 10 öffnen Datenbit Datenbyte Datenwort Datendoppelwort |

Achtung

| Zeiger auf Merkerbyte mit P# |  |
| --- | --- |
| LAR P#DBX42.0 L MD[AR1,P#0.0] | Zeiger auf Datenbit 42.0 erzeugen DBX wird ignoriert, MD 20 geladen |

Bereichsübergreifende Zeiger

| Zeiger auf Merkerbyte 42 mit P# |  |
| --- | --- |
| L P#M42.0 LAR 1 L B [AR1,P#0.0] L MD[AR1,P#4.0] | Zeiger auf MB 42 erzeugen In das AR1 Register laden MB 42 laden MD 46 laden (weil P#4.0) |

Zeigerarithmetik

| Für Schleifen kann des AR-Register manipuliert werden |  |
| --- | --- |
| +AR1 P#2.0 | AR1 um 2 Bytes weiter stellen |
| L 4 SLW 3 +AR1 | Konstante 4 in 4.0 wandeln und zum AR1 addieren |

Das ganze geht auch mit AR2, jedoch ist dabei zu beachten dass Instanz-DBs mit AR2 angesprochen werden. Die AR-Register kann man allerdings in ein Doppelwort sichern und später wieder rekonstruieren.

| TAR2 T MD 100 | AR2 in AKKU MD 100 enthält jetzt AR2 |
| --- | --- |
| L 42 SLW 3 LAR 2 | AR2 verändern ... |
| L MD 100 LAR2 | AR2 wieder herstellen wie es war |

Auch auf die Lokaldaten (Temp) kann indirekt zugegriffen werden

| Wie ist aber noch unerforscht. Evtl. mit ANY |  |
| --- | --- |
| Siehe Berger-Buch Kap.26.3 Seite 365ff | Pointer, Vorgänger |

### Warum ist der falsche DB geöffnet?

Das ist eine Falle in die man leicht hinein tappt:

| U #Freiraumlichtschranke | U E 1.0 |
| --- | --- |
| AUF DB 10 U DBX 2.0 | Im DB 10 Das Datenbit 2.0 abfragen |
| U „Startsignal“.Startbit | U DB5.DBX 2.4 Hier wird ein AUF DB 5 gemacht ! |
| U DBX 2.0 | Nun wird das Datenbit 2.0 vom DB 5 Abgefragt. |

Eine weitere Falle ist: 
Anders als bei S5 wird ein offener DB nicht an einen aufgerufenen Baustein übergeben, jedenfalls nicht immer.

### Timer indirekt

Manchmal kommt es vor dass ein Timer adressiert werden soll dessen Timernummer als Zahl in einem Parameter an ein Programm übergeben wird.

FC 1

// MW 4 und MW 6 in VAR füllen !

CALL  FC     2

T_Nr_Int           :=42          // Timer 42 verwenden

T_Nr_Word          :=W#16#0      // dieser Parameter bleibt unbenutzt

T_Zeitwert_Direkt  :=S5T#4S500MS // 4,5s

T_Zeitwert_Indirekt:=W#16#0      // dieser Parameter bleibt unbenutzt

T_Startbit         :=M0.0        // Startfreigabe für den Timer

T_Ergebnis         :=M0.4        // Ergebnis vom Timer (bei SV ist 1 solange läuft)

L     43                          // Timernummer in MW 2 übergeben

T     MW     2

CALL  FC     2

T_Nr_Int           :=-1          // keine direkte Angabe ...

T_Nr_Word          :=MW2         // .. sondern hier im MW 2

T_Zeitwert_Direkt  :=S5T#0MS

T_Zeitwert_Indirekt:=MW4         // Zeitwert indirekt (im MW 4)

T_Startbit         :=M0.1

T_Ergebnis         :=M0.5

CALL  FC     2

T_Nr_Int           :=44          // direkte Angabe ...

T_Nr_Word          :=MW2         //.. dann egal was hier steht

T_Zeitwert_Direkt  :=S5T#0MS

T_Zeitwert_Indirekt:=MW6         // hier wieder indirekt

T_Startbit         :=M0.2

T_Ergebnis         :=M0.6

BE

FC 2

IN	T_Nr_Int	INT

IN	T_Nr_Word	WORD

IN	T_Zeitwert_Direkt	S5TIME

IN	T_Zeitwert_Indirekt	WORD

IN	T_Startbit	BOOL

OUT	T_Ergebnis	BOOL

TEMO	Zeiger_auf_Timer	WORD

TEMO	Zeitwert	S5TIME

// --------------- Parameter der Timeradresse ---------------

// Wenn #T_Nr_Int -1 ist, dann steht die Timernummer in T_Nr_Word.

// so kann die Timernummer direkt angegeben werden oder sie steht in einem WORD z.b. MW x

L     #T_Nr_Int

T     #Zeiger_auf_Timer           // in den Zeiger eintragen

L     0                           // Wenn unter 0, dann Timernummer in  #T_Nr_Word  !

>=I

SPB   goZt

L     #T_Nr_Word                  // Timernummer z.B.42

T     #Zeiger_auf_Timer           // in den Zeiger eintragen

// Das selbe Verfahren mit der Angabe des Zeitwertes z.b: 5s

goZt: L     #T_Zeitwert_Direkt

T     #Zeitwert

L     S5T#0MS                     // Bei 0ms steht der Wert in  #T_Zeitwert_Indirekt  !

<>I

SPB   doit

L     #T_Zeitwert_Indirekt

T     #Zeitwert

// --------------- Parameter des Timerwertes ---------------

doit: U     #T_Startbit

L     #Zeitwert

SV    T [#Zeiger_auf_Timer]       // INDIREKT benutzen !

U     T [#Zeiger_auf_Timer]       // INDIREKT benutzen !

=     #T_Ergebnis

BE

# Hilfsmittel

## Analysetools

Tools für den PC, die Daten mitschneiden, gibt es für

CAN	z.B. ESD

RS232	z.B. Binterm

TCP/IP

## Bezugsquellen

Die Simatic-, Helmholz- und BTR-Module können vom Verfasser bezogen werden.

Robert Smazinka

Prozessautomation

Harmoniestrasse 10

90489 Nürnberg

Tel. 0911-559991

## Messe

Jährlich im November findet in Nürnberg die Messe „SPS Automation und Drive“ statt. Dort gibt es nahezu jeden Hersteller für die ganze Automatisierungsindustrie.

Aboart: CANOpen	17

AS511	4

Asynchron: CANOpen	19

BYTEARRAY_TO_STRING: WAGO	11

Client/Server	8

CoDeSys: WAGO	9, 13

ESD: CAN	27

indirekte Adressierung	25

MAPPING: CANOpen	19

Microsoft Winsock: TCP	12

NMT-SYNC: CAN	19

Sync: CAN	16

TaskConfig: WAGO	9

TCP/IP: WAGO	8

WAGO: SPS	8